САНИТАРНАЯ ПРОЦЕДУРА – ОХЛАЖДЁННАЯ ВИТРИНА

Согласно установленному графику чистки оборудования использовать использовать олну из последующих опций:

- После каждой смены

- Один раз в неделю

- Один раз в месяц

  - Выключить.

  - Отсоединить съёмные части.

  - Промыть все  съёмные части горячей, мыльной водой.

  - Ополоснуть чистой холодной водой.

  - Сделать санитарную обработку используя подходящий антибактериальный расствор.

  - Дать съёмным частям высохнуть на воздухе.

  - Использовать щётку с длинной ручкой или толстую тряпку для чистки основания горячей, мыльной водой.

  - Протереть основание чистой тряпкой смоченной в чистой холодной воде.

  - Сделать санитарную обработку используя тряпку с подходящим антибактериальным расствором.

  - Протереть сухой тряпкой.

  - Дать высохнуть на воздухе.

  - Собрать.